《嵌入式系统》 2025-2026 年度期中小测（3班）

Par I：理论部分填空题（每空 1 分，共计 70 分）

- 嵌入式系统体系结构中的嵌入式硬件平台主要由嵌入式处理器（CPU）和（1）两部分组成。

- 与 CISC（复杂指令集计算机）相比，采用 RISC 架构的 ARM 处理器具有指令长度固定、大量使用寄存器等特点，其中 ARM 处理器支持（2）（16位）和 ARM（32位）双指令集，能很好兼容8位/16位外围设备器件。

- 在常见的嵌入式操作系统中，（3）是Google 公司基于 Linux 平台开发的开源手机操作系统，其平台包括操作系统、中间件、用户界面和应用软件。

- 嵌入式系统设计分为分析、设计和（4）三个阶段，其中开发流程需依次完成选择嵌入式处理器、（5）、开发嵌入式应用软件和系统测试等步骤。

- 嵌入式处理器按类型可分为（6）、（7）、嵌入式 DSP 处理器和（8）四类。

- 嵌入式 Linux 的特点之一是具有完善的网络通信和文件管理机制，支持 （9）、fat16、fat32等文件系统。

- 在嵌入式软件设计流程中，需经过代码编写、交叉编译、交叉链接、下载到目标板和（10）五个步骤，最终使 C/汇编源程序转化为可在目标板运行的系统映像文件。

- 选择嵌入式处理器时需考虑多个因素，包括（11）、（12）、（13）、（14）、是否内置调试工具以及供应商是否提供调试板等。

- μCLinux 是专门针对没有（15）的处理器设计的嵌入式 Linux 操作系统。

- 标准 Linux 的内存管理采用（16）技术，由 MMU 将虚拟地址映射为物理地址。

- 嵌入式 Linux 中，（17）为底层闪存硬件和上层文件系统之间提供统一的抽象接口。

- Linux 进程调度策略中，（18）策略适用于响应时间高、运行时间短的实时进程，进程会一直占用 CPU 直至结束或主动放弃。

- NAND Flash 和 NOR Flash 中，（19）的存储密度高、价格低廉，适合用于数据存储和大文件存储场景。

- ext3 文件系统的核心优势是具有（20）功能，能完整记录磁盘写入动作以保障数据完整性。

- ARM 处理器的 37 个 32 位寄存器中，（21）用作堆栈指针（SP），（22）用作程序计数器（PC）。

- 可重入函数可以由多个任务并发使用且不担心数据出错，其核心是避免使用（23）和（24）等共享资源。

- 中断处理过程中，硬件会将当前程序状态寄存器（CPSR）的内容复制到（25）中，以在异常退出时恢复状态

- GNU make 工具通过解释（26）文件中的规则来管理软件编译，该文件中以#开头的内容表示（27）。

- Makefile 的内置变量中，（28）表示当前目标文件，（29）表示规则的所有依赖文件列表。

- Linux 内核模块的入口函数通过（30）宏定义，出口函数通过（31）宏定义。

- GNU 汇编语言中，代码段的预定义段名是（32），未初始化数据段的预定义段名是（33）。

- 高级语言与汇编语言混合编程需遵循（34），其中子程序通过寄存器（35）传递前 4 个参数。

- C 程序调用汇编子程序时，汇编程序需用（36）伪指令声明子程序为全局可引用，C 程序需用（37）关键字声明该子程序为外部函数。

- 嵌入式系统开发中常用的交叉开发模式，由（38）和（39）组成。

- 嵌入式开发中常见的连接方式包括（40）、以太网接口、（41）和（42）接口。

- gcc 编译过程分为（43）、（44）、（45）和（46）四个阶段。

- gdb 调试器支持（47）和（48）调试，使用（49）编译选项可在目标文件中加入调试信息供 gdb 使用。

- 远程调试中，宿主机gdb与目标板被调试程序通过（50）协议通信，目标板端的调试媒介称为（51）。

- 内核调试中，（52）函数用于打印内核消息。

- 网络调试工具 tcpdump 是一款开源嗅探器，支持通过（53）表达式筛选特定网络数据包，可指定协议、主机、端口等过滤条件。

- Boot Loader 的两种操作模式分别是（54）模式和（55）模式，后者支持通过串口或网络从主机下载文件。

- 多数 Boot Loader 的启动过程分为阶段 1 和阶段 2，其中阶段 1 通常用（56）语言实现，阶段 2 通常用（57）语言实现以提升可读性和可移植性。Boot Loader 阶段 1 的核心任务包括硬件设备初始化、为阶段 2 准备（58）空间、复制阶段 2 到该空间、设置（59）以及跳转到阶段 2 入口。

- 嵌入式系统中，ARM 处理器复位时通常从地址（60）取第一条指令，该地址通常映射到存储 Boot Loader 的固态存储设备。

- Linux 内核启动参数标记列表以（61）开始，以（62）结束，每个标记包含标识和参数值数据结构。

- ARM-Linux 代码结构中，（63）目录包含所有与体系结构相关的核心代码。

- MMU 的主要作用包括（64）和（65）

- Linux虚拟内存实现依赖六种机制，分别是（66）、（67）、（68）、缓存和刷新机制、（69）和（70）。

Part II：实验部分填空题（每空 2 分，共计 30 分）

- FS3399M4实验箱有2个CPU，第1个CPU是基于ARM （1）系列的RK3399微处理器，第2个CPU是基于ARM（2）系列的STM32微控制器。

- 为了搭建虚拟机环境，需要安装（3）虚拟机，为了实现PC机与虚拟机之间的文件共享，需要增加（4）。

- Putty软件是（5）工具，用于PC机与开发板之间的通信。

- 镜像烧写是指将编译后的操作系统镜像文件烧录到开发板的存储设备（6）中。烧写完成后，需要将开发板（7）， 从而加载运行新的操作系统。

- 实验中烧写 Linux 镜像时，需按住 Cortex-A72 核心板上的（8）键，再按（9）键使实验箱进入（10）模式。

- 在Linux驱动与应用实验中，实验箱接线时，MPU 开关需拨至（11）状态，MCU 开关需拨至（12）状态。

- ARM裸机实验属于无（13）的实验，ARM裸机实验的程序有两种：（14）程序，（15）程序